【实验名称】：帧中继配置实验

学生姓名：马威                 合作学生：无

实验地点：济事楼330网络实验室  实验时间：2023年10月23日

【实验目的】

初步学习帧中继的相关知识，在Cisco Packet Tracer中尝试进行帧中继配置并测试。

【实验原理】

1.帧中继

帧中继是ITU-T和ANSI制定的重要、流行的WAN连接标准。它是一种面向连接的数据链路技术。对提高性能和效率进行了简化，帧中继用使用更可靠的光纤和数字网络，依靠高层协议进行纠错。

帧中继运行在虚电路（VC）上，每个虚电路被一个数据链路标识符DLCI，而该标识符被映射到一个IP。虚电路的种类如下：

- PVC（永久虚电路）：永久性连接，建立后即可使用，无需再建立

- SVC（交换虚电路）：是暂时的连接

因此，帧中继给每对DTE设备分配一个DLCI，并通过它关联一对Router，此时Router和帧中继交换机之间形成了一条逻辑虚拟链路PVC，所以一条物理链路上可能有多条逻辑虚拟链路，实现了多路复用。当然，为了实现DLCI与输出端口的映射，在交换设备中构建了一张表。当收到一个Frame时，交换设备分析DLCI，并将这个Frame转发到预先建立好的与其相关联的输出端口。

2.Cisco中的帧中继

- Cisco的Router中，地址映射可以手动配置，也可以采用动态映射。用动态映射时：

- 根据给定的DLCI，帧中继地址解析协议（ARP）为某一具体连接找出下一跳协议地址

  - 如果DLCI在该链路上被定义了，交换机将Frame转发到目的地

  - 如果DLCI在该链上没有被定义，交换机则会丢弃该Frame

- 然后Router会更新它的映射列表，并使用该表中的信息将数据包转发到正确的路由

【实验设备】

Windows10 x64电脑 1台

【实验步骤】

1.启动并进入Windows环境，打开Cisco Packet Tracer

2.创建一个仿真局域网和三个路由器，给各路由器添加串口并连接到这个局域网

3.设：

- Router0接Serial0

- Router1接Serial1

- Router2接Serial2

- Router0要经过帧中继连接到Router1、Router2

4.配置交换机。进入局域网的“配置”选项卡中的每一个端口，给每一对路由器分配DLCI，而且由于连接是双向的，需要在发送方接上的端口配置

- Serial0：

  - DLCI：102  Name：R0-R1

  - DLCI：103  Name：R0-R2

- Serial1：

  - DLCI：201  Name：R1-R0

- Serial2：

  - DLCI：301  Name：R2-R

5.配置交换机。进入局域网的“配置”选项卡中的“帧中继”选项，将子链路对应起来形成完整链路：

- Serial0 R0-R1 Serial1 R1-R0

- Serial0 R0-R2 Serial2 R2-R0

6.配置路由器Router0：

- 启动端口和封装帧中继

- enable

- configure terminal

- interface Serial0/1/0

- no shutdown

- encapsulation frame-relay

- exit

- 配置102子端口用于DLCI为102（即RO-R1）的子链路

- interface Serial0/1/0.102 point-to-point

- ip address 1.1.1.1 255.255.255.252

- frame-relay interface-dlci 102

- exit

- 配置103子端口用于DLCI为103（即RO-R2）的子链路

- interface Serial0/1/0.103 point-to-point

- ip address 1.1.1.5 255.255.255.252

- frame-relay interface-dlci 103

7.配置路由器Router1：

- 启动端口和封装帧中继

- enable

- configure terminal

- interface Serial0/1/0

- no shutdown

- encapsulation frame-relay

- exit

- 配置201子端口用于DLCI为201（即R1-R0）的子链路

- interface Serial0/1/0.201 point-to-point

- ip address 1.1.1.2 255.255.255.252

- frame-relay interface

- frame-relay interface-dlci 201

8.配置路由器Router2：

- 启动端口和封装帧中继

- enable

- configure terminal

- interface Serial 0/0/0

- no shutdown

- encapsulation frame-relay

- exit

- 配置301子端口用于DLCI为301（即R2-R0）的子链路

- interface Serial 0/0/0.301 point-to-point

- ip address 1.1.1.6 255.255.255.252

- frame-relay interface-dlci 301

9.Router0、1、2相互ping，观察现象

10.Router1、Router2静态路由配置：

- ip route 1.1.1.4 255.255.255.252 1.1.1.1

- ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 1.1.1.5

11.Router0、1、2再次相互ping，观察现象

12.创建三个电脑PC0、PC1、PC2，分别连接至Router0、Router1、Router2的FastEthernet0/0口上

13.再次配置Router：

- Router0：

  - interface FastEthernet0/0

  - ip address 1.1.1.9 255.255.255.252

  - RIP 添加1.1.1.0

- Router1：

  - interface FastEthernet0/0

  - ip address 1.1.1.13 255.255.255.252

  - RIP 添加1.1.1.0

- Router2：

  - interface FastEthernet0/0

  - ip address 1.1.1.17 255.255.255.252

  - RIP 添加1.1.1.0

14.配置PC：

- PC0：

  - 网关：1.1.1.9

  - FastEthernet0：1.1.1.10 255.255.255.252

- PC1：

  - 网关：1.1.1.13

  - FastEthernet0：1.1.1.14 255.255.255.252

- PC2：

  - 网关：1.1.1.17

  - FastEthernet0：1.1.1.18 255.255.255.252

15.PC0、1、2相互ping，观察现象

【实验现象】

1.创建相关设备：

2.给各个路由器添加串口并连线：

3.配置交换机帧中继：

4.配置Router0：

5.配置Router1（无静态路由）：

6.配置Router2（无静态路由）：

7.Router0分别ping到Router1和Router2：

8.Router1、Router2分别ping到Router0：

9.Router1、Router2互相ping（均失败）：

10.配置Router1、Router2的静态路由：

11、Router1、Router2互相ping（均成功）：

12.创建PC0、1、2并连线：

13.再次配置Router0、1、2：

13、配置PC0、1、2：

14、PC0、1、2互相ping（均成功）：

【分析讨论】

- 本次实验通过一个仿真局域网配置了帧中继，原本为了通信Router0可以直接连到Router1和Router2，但这样不仅需要Router0两个端口，而且有可能两个路由器距离很远，直接连接成本昂贵、传输性能较差。经过帧中继在数据链路层上的改进，实现了Router0端口乃至连到交换机这个子链路的复用，Router0也只需连接到帧中继交换机上就行，真正诠释了“多路复用”和“中继”的概念和优势。

- 上面的分析只能解释为什么Router0能与Router1、Router2互联，可是在没有配置Router1、2的静态路由时，Router1、2无法相互ping。这是因为Router1、2的Serial口地址属于不同的网段：

- 首先子网掩码为255.255.255.252，因此前30位是网段编码，后2位为主机编码

- Router1 Serial0/1/0.201：1.1.1.2，即00000001 00000001 00000001 00000010

- Router2 Serial0/1/0.301：1.1.1.6，即00000001 00000001 00000001 00000110

- 参照以上及静态路由的实验，想网段之间连通，可以通过配置静态路由的方式完成，在本实验中也就是配置：

- 目的网段的其中一个地址

- 子网掩码

- 与目的网段相连路由器，连接起始网段的端口地址

- 以Router1的静态路由为例：

- 1.1.1.4

- 255.255.255.252

- 1.1.1.1

- 要与Router2连通，显然目的网段的地址在1.1.1.(4~7)之间，那么选用1.1.1.4作为目的地，子网掩码不多赘述，而1.1.1.1是因为Router1若想和Router2连通，得以Router0为中转，Router0通过两个子接口分别连到了Router1、2属于的不同网段，而与Router1所在的网段相连接口地址是1.1.1.1，由此Router1静态路由配置完成。同理，与Router1连通，目的网段的地址在1.1.1.(0~3)之间，以Router0为中转，与Router2所在的网段相连接口地址是1.1.1.5，因此静态路由是：

- 1.1.1.0

- 255.255.255.252

- 1.1.1.5

- 这样，Router1、2借助Router0为中转就可以互相ping通了。

- 加上PC后，由于网段比较小，最多4个地址，因此，每个PC和路由器相连部分设置成各是一个网段，不过搜索资料得知头尾两个地址有特殊用途，设置可能会报错，因此选用中间两个地址，一个是路由器端口地址（PC网关地址）、另一个是计算机地址：

- 网段1.1.1.(8~11)：

  - 1.1.1.9：Router0 FastEthernet0/0(Gateway of PC0)

  - 1.1.1.10：Address of PC0

- 网段1.1.1.(12~15)：

  - 1.1.1.13：Router1 FastEthernet0/0(Gateway of PC1)

  - 1.1.1.14：Address of PC1

- 网段1.1.1.(16~19)：

  - 1.1.1.17：Router2 FastEthernet0/0(Gateway of PC2)

  - 1.1.1.18：Address of PC2

- 但这么设计后依然无法连通，求助同学和相关资料得知，需要在路由器的RIP设置里各添加上这样的一项：

- 前三个数与各自用于连接的Serial口前三个数相同

- 后一个数为0

- 这样做确实得以使三个PC连通，但RIP相关资料较为晦涩，需要在日后学习中向老师和同学们多多学习，争取将这一现象解释出来。