【实验名称】：IP电话实验

学生姓名：马威                 合作学生：无

实验地点：济事楼330网络实验室  实验时间：2023年11月20日

【实验目的】

在学习IP电话相关知识的基础上，尝试构建一个含有IP电话的仿真网络，对IP电话进行配置并进行通信。

【实验原理】

1.IP电话

- IP电话（网络电话、VOIP电话）通过互联网直接拨打对方的固定电话和手机，其与传统电话业务的区别在于通过互联网传送语音通话，因此IP电话也被认为是一项颠覆性替代业务。

- 2.IP电话的基本过程与相关实现技术

- 声电转换：通过压电陶瓷等类似装置将声波变为电信号

- 量化采样：将模拟电信号按照某种采样方法（如脉冲编码调制）转换成数字信号

- 封包：将一定时长的数字化语音信号组合为一帧，然后按照标准封装进RTP报文中，并被进一步封装到UDP报文和IP报文中

- 传输：在IP网络中由源端传递到目的端

- 语音网关：使普通电话能够通过网络进行通话的网络设备（如Cisco中的2811路由器）

- 协议：H323（比较少用）、SIP（比较广泛，类似于HTTP）

【实验设备】

Windows10 x64电脑 1台

【实验步骤】

1.启动并进入Windows环境，打开Cisco Packet Tracer

2.按照下图构建仿真网络，连线

3.将所有的IP Phone插上电源

4.配置路由器端口地址：

- enable

- configure terminal

- interface FastEthernet0/0

- ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

- no shutdown

5.配置路由器DHCP：

- ip dhcp pool VOICE

- network 192.168.10.0 255.255.255.0

- default-router 192.168.10.1

- option 150 ip 192.168.10.1

- exit

6.配置路由器电话服务：

- telephony-service

- max-dn 5

- max-ephones 5

- ip source-address 192.168.10.1 port 2000

- auto assign 4 to 6

- auto assign 1 to 5

7.配置交换机VLAN：

- interface range fa0/1-5

- switchport mode access

- switchport voice vlan 1

8.连接第一个Cisco 7960，并在路由器中配置电话号码：

- ephone-dn 1

- number 54001

9.连接第二个Cisco 7960，并在路由器中配置电话号码：

- ephone-dn 2

- number 54002

10.两台IP Phone相互拨号，观察现象

【实验现象】

1.构建仿真网络：

2.将IP Phone插上电源：

3.配置路由器端口、DHCP和电话服务：

4.配置交换机VLAN：

5.连接IP Phone1，并配置电话号码：

6.连接IP Phone2，并配置电话号码：

7.两台IP电话互拨（对方会有来电显示，接听后进入通信状态）：

【分析讨论】

- 本次实验对于传统电话服务的一项颠覆性服务——IP电话进行了介绍，也成功地在仿真网络上构建了能相互通信的IP电话。可以说，声电转换、电信号数字化、网络协议等技术，使得电话也能像终端设备一样通过网络进行通信，确实配得上“颠覆性”这一头衔。

- 1.配置电脑Cisco IP Communicator

- 实际上，根据国际上公认的分类方式，VoIP有四种实现方式：Phone-Phone、Phone-PC、PC-Phone和PC-PC。因此若经过配置，电脑也能实现和IP电话相同的功能。例如在本次实验中，经过如下步骤配置Laptop0、Laptop1的“电话号码”：

- 连接Laptop0，使其自动获取IP地址等配置信息：

- 连接Laptop1，使其自动获取IP地址等配置信息：

- Laptop0给Laptop1拨打电话（PC-PC）：

- Laptop0给IP Phone0拨打电话（PC-Phone）：

- IP Phone0给Laptop0拨打电话（Phone-PC）：

- 2.多电话接入

- 如果要再加入话机，只需进行以下步骤：

- 将IP Phone插上电源并连接到交换机

- 在路由器中设置其电话号码

- 一旦路由器电话数量达到上限，则调整电话数量：

- telephony-service

- max-dn 10

- max-ephone 10

- 若交换机某个VLAN端口使用已满，可以进行扩展：

- interface range fa0/1-10

- switchport mode access

- switchport voice vlan 1

- 例如，本次实验添加了IP Phone2，由于连接到的交换机端口fa0/6不在原来的VLAN内，为保证互通，扩展了原有VLAN：

- 配置电话号码：

- 给IP Phone0拨号：

- 3.查看话机IP地址

- 由上述实验步骤可知，悬停在话机上就会弹出话机信息框，不但能查看话机IP地址，还能查看电话号码等信息。

- 4.话机配置方式

- 由实验步骤可知，在先前的话机配置完成后，才可以接入新话机进行配置。原因可能是在路由器内定义新话机时，路由器会在局域网中寻找需要配置的话机并分配配置信息。若有多个话机同时需要配置，路由器无法决定如何分配，可能导致错误。